这是项目需求

人口分布热力与公共设施叠加

项目情境：叠合人口栅格与公共设施（学校、医院、公园），以热力与图层叠加呈现人在何处、设施是否充足，并粗略识别供给盲区。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 可视化核心（必做） | 人口密度热力、设施图层叠加，以及盲区高亮。 |
| 前端技术栈与底图 | Leaflet + Vue3，专题分级与图层控制；底图天地图优先。 |
| 数据源（下载至本地） | GHSL 人口格网或 WorldPop，配合 OSM 设施；裁取研究区存本地。 |
| 后端支撑 | 供需统计接口（服务区覆盖、人均供给）；PostGIS 空间连接。 |
| 验收标准 | 人口热力与设施图层正确叠加；盲区高亮有据；供需指标可查。 |

本系统围绕 T8“人口分布热力与公共设施叠加”选题，以武汉市洪山区为研究区域，面向区县尺度的公共服务设施空间配置分析。系统重点回答以下地理问题：洪山区人口高密度区域主要分布在哪里；学校、医院、公园等公共设施是否与人口分布相匹配；哪些人口较集中的区域可能处于公共设施服务覆盖不足状态；不同类型公共设施的服务覆盖情况是否存在差异。功能清单如下表所示。

| 编号 | 功能名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 底图加载与地图浏览 | 加载天地图或备用公开底图，支持地图缩放、平移，并自动定位到武汉市洪山区 |
| F2 | 人口分布可视化 | 将 WorldPop 2020 人口栅格在 QGIS 3.x 中裁剪、重采样并转换为点要素 GeoJSON 或网格面 GeoJSON，供 Leaflet 热力图插件或分级色块渲染 |
| F3 | 公共设施图层叠加 | 加载学校、医院、公园等公共设施数据，并叠加显示在地图上 |
| F4 | 设施分类筛选 | 支持按设施类型开启或关闭图层，例如只查看学校、医院或公园 |
| F5 | 点选查询 | 点击人口格网或设施点，显示人口值、设施名称、设施类型、数据来源等属性信息 |
| F6 | 设施服务范围展示 | 根据不同设施类型设置服务半径，使用圆形缓冲区表示公共设施服务范围 |
| F7 | 供给盲区识别 | 将人口高值区域与设施服务范围叠加，识别并高亮未被覆盖或覆盖不足的人口区域 |
| F8 | 供需指标面板 | 展示设施数量、覆盖人口、未覆盖人口、覆盖率等统计指标 |
| F9 | 数据来源与说明展示 | 在系统或报告中说明数据来源、时间、字段、坐标系和处理流程 |
| F10 | 后端统计接口 | 将设施数量、覆盖人口、盲区统计等封装为后端接口，支撑前端调用 |
| F11 | 数据状态自检 | 系统启动时检测本地数据文件是否存在，若缺失则提示“数据未就绪”，避免页面空白 |
| F12 | 云端部署访问 | 将前端和后端部署到云服务器，提供公网访问地址 |

天地图api：27533d3d40c76df499357d7d30cf54dc